Javítási műveletterv:

1. Bontás előtti szemrevételezés (utolsó üzemeltetési állapot elbírálása)

2. Szétszerelés, alkatrészek minősítése.

3.Tisztítás: alkatrészek mosása, zsírtalanítása, homokszórással történő felület előkészítése, alapozóval történő előfestése.

4.Alkatrészek minősítése, visszaépíthetőségének elbírálása alkatrésztől függő különböző mérési módszerekkel, adott esetben selejtezése.

5.Gépi megmunkálások: perselyezések, kollektorok és csúszógyűrűk szabályozása, menetek felújítása, szíjtárcsák és ékpályák szabályozása, vasmagok előkészítése, tekercselések.

6.Összeszerelés, próbapadi bevizsgálás, festés, címkézés (fémtábla), sorszámozás.

A kötelezően cserélendő alkatrészek az alábbi táblázatokban találhatóak jármű típusonként:

1.)

| IK 260; IK 280; Volvo 7700 szóló (AC203RA 1286500) |  |
| --- | --- |
| Sorsz. | Megnevezés |
| 1. | Tirisztor |
| 2. | Dióda /-/ |
| 3. | Dióda /+/ |
| 6. | Csúszógyűrű |
| 7. | Golyóscsapágy |
| 8. | Golyóscsapágy |
| 9. | Szerelt kefe |
| 10. | Kondenzátor |

2.)

| IK415; IK 435; IK 412; Van Hool 318; Van Hool A 300 szóló; Mercedes Citaro O530 |  |
| --- | --- |
| Sorsz. | Megnevezés |
| 1. | Feszültségszabályzó |
| 2. | Csapágy |
| 3. | Csapágy |
| 4. | Zavarszűrő kondenzátor |
| 5. | Zsírzó |
| 6. | Szénkefekészlet |
| 7. | Szimering |
| 8. | Szimering |
| 9. | Csúszógyűrű |

3.)

| Volvo7700A; Volvo 7700 szóló (AVI144S3001 Prestolite) |  |
| --- | --- |
| Sorsz. | Megnevezés |
| 1. | Forgórész |
| 2. | Csapágy |
| 3. | Csapágy |
| 4. | Csúszógyűrű |

4.)

| IK 405; Mercedes Citaro O530 (6033GB3010) |  |
| --- | --- |
| Sorsz. | Megnevezés |
| 1. | Feszültségszabályzó |
| 2. | Csapágy |
| 3. | Csapágy |
| 4. | Fröccsgátló (csapágyhézagoló) |
| 5. | Csúszógyűrű |

- Javításra (a mellékletben felsorolt) generátor típusonként 1 darab egységárat (általány díjat) kell képezni, melynek (a generátor vonatkozásában) tartalmaznia kell a fenti kötelezően cserélendő tételek, és a szükség szerinti (eseti) javítások becsült költségét, illetve minden felmerülő (szállítás, stb.) költségét is. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által meghatározott javítási általány díjon felül az egyes javítások teljesítésekor felár számlázását nem fogadja el.

Javítás utáni követelmény:

Minden javítandó terméket javítás után az alábbi kivitelű fémtáblával kell ellátni.

A fenti ábra szerinti fémtáblán fel kell tüntetni a garancia lejártának időpontját (év, hét), melynek az azonosító (javítási sorszám) mellett kell elhelyezkednie. A garancia az adott naptári hét utolsó napjának végéig tart.