21. sz. melléklet

MŰSZAKI MELLÉKLET

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Szórványos örvényáramos repedés-mélység mérés	-3-

2.	Folyamatos kitolt fejes ultrahangos sínvizsgálat	-3-

3.	Szórványos kitolt fejes ultrahangos sínvizsgálat	-3-4

- Szórványos örvényáramos repedés-mélységmérés

Kért szolgáltatás:	A metró sínszálainak kézi örvényáramos mérőműszerrel történő vizsgálata. A mérés során megállapításra kerül a fejrepedezett sínhibák károsodási mélysége, amely alapján karbantartási munkálatokat lehet tervezni a sínszálak forgalombiztonságot kielégítő műszaki állapotának megtartása érdekében.

A szolgáltatás a vonalon elszórtan jelentkező több különálló rövid szakaszra vonatkozik.

Dokumentálás:	A vizsgálat során megállapított hibákról mérési és kiértékelési jegyzőkönyvek készülnek, melyeket Vállalkozó a mérést követő 5 munkanapon belül az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt 2 példányban átad a Megrendelő részére. A mérési jegyzőkönyvek digitálisan (CD-n), a kiértékelési jegyzőkönyvek digitálisan és nyomtatott formában kerülnek átadásra.

Teljesítés időpontja:	A vizsgálati eredményekről készített átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.

Teljesítés igazolása: 	A dokumentumok átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyv.

- Folyamatos kitolt fejes ultrahangos sínvizsgálat

Kért szolgáltatás:	A metró sínszálainak sínvizsgáló kiskocsival (USK-val) végzett speciális ultrahangos sínvizsgálata, az előre haladott állapotú, így a forgalombiztonságot veszélyeztető fejrepedezett sínhibák ellenőrzésére. Ennek során az ultrahangos vizsgáló fejeket a sínfej károsodott részén kell vezetni.

A szolgáltatás legalább 5000 vfm folytonosan egybefüggő vizsgálati szakaszra vonatkozik.

Dokumentálás:	A vizsgálat során megállapított hibák sínvizsgálati lapon kerülnek rögzítésre, melyeket Vállalkozó a mérést követő 5 munkanapon belül az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt 2 példányban átad a Megrendelő részére.

Teljesítés időpontja:	A vizsgálati eredményekről készített átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.

Teljesítés igazolása: 	A dokumentumok átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyv.

- Szórványos kitolt fejes ultrahangos sínvizsgálat

Kért szolgáltatás:	A metró sínszálainak sínvizsgáló kiskocsival (USK-val) végzett speciális ultrahangos sínvizsgálata, az előre haladott állapotú, így a forgalombiztonságot veszélyeztető fejrepedezett sínhibák ellenőrzésére. Ennek során az ultrahangos vizsgáló fejeket a sínfej károsodott részén kell vezetni.

A szolgáltatás a vonalon elszórtan jelentkező több különálló rövid szakaszra vonatkozik.

Dokumentálás:	A vizsgálat során megállapított hibák sínvizsgálati lapon kerülnek rögzítésre, melyeket Vállalkozó a mérést követő 5 munkanapon belül az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt 2 példányban átad a Megrendelő részére.

Teljesítés időpontja:	A vizsgálati eredményekről készített átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.

Teljesítés igazolása: 	A dokumentumok átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyv.