14. számú melléklet

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ

Épületek tetőjavítási és esővíz elvezetési munkáinak elvégzéséhez

Tetőszigetelés, tetőfedés, bádogozás és hibaelhárítási munkák tartalma:

- tetőjavítási munkák

- esővíz elvezetése

- tetőjavításhoz kapcsolódó homlokzati munkák

- tetőjavításhoz kapcsolódó belső javítási munkák

# tetőjavítási munkák

## Palafedésű tető javítása:

### Bontás:

- Palafedés bontása válogatással.

- Deszkázat bontása.

- Lécezet bontása.

- Gerendázat bontása.

- Fészekvésés téglafalban, 0,015 m3-ig.

- Tetőfelület takarítása.

- Hulladék pala elszállítása, veszélyes hulladék megsemmisítése.

### Faanyagvédelem:

- Faanyag lángmentesítés, és faanyagvédelmi kezelés, mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat újonnan beépített fafelületeken (kb. 150 g/m²)

- Faanyag gombamentesítése.

- Faanyag kártevők elleni védelme.

- Faltető gombafertőzés elleni vegyszeres kezelése favédő és falfertőtlenítő szer 20 %-os vizes oldatával, a falszakasz sérült nedves részeinek visszabontásával, laza fugák kikaparásával.

- Faltető újrafalazása, gombafertőzés elleni vegyszeres kezelése a falszakasz részleges visszabontásával, környező házigombával fertőzött szakasz, előirányzat.

### Építés:

- Falegyenek szükség szerinti javítása.

- Pillérfalazatok kisméretű téglából, négyszögkeresztmetszettel, falazó cementes mészhabarcsba falazva kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm nagyszilárdságú Hf10-mc falazó, cementes mészhabarcs – kisméretű felfalazás kötőgerendák alátámasztására 0,08 m3/db-ig.

- Kéményfejek falazatának javítása kisméretű téglából mészhabarcsba falazva kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm, nagyszilárdságú H10 különlegesen javított falazó mészhabarcs külső vakolással.

- Fa tetőszerkezet bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából 0,043-0,050 m3/m2 bedolgozott famennyiség között, csapolt kötésekkel, acél kötőelemek és kapcsolatok felhasználásával, fajlagos kötőelem felhasználás 0,4-0,6 kg/m2 Fűrészelt gerenda.

- Tetőszerkezet elkészítése, ácsolás, talpszelemenek cseréje.

- Tetőlécezés síkpalafedés alá fenyő tetőléc 3-6,5 m hosszú 24x48 mm építő.

- Ellenlécezés, fóliázás síkpalafedés alá.

- Deszkaaljzat készítése palalemezfedés alá 3 mm hézagokkal, HUNGISOL fólia vagy azzal egyenértékű fóliaterítés és felerősítés 10 cm–es átfedéssel íves tetőszakaszokon.

- Vízszigetelés bitumenes lemez alátétfedéssel.

- Szellőzés kialakítása.

- Tetőgerinc fedése és rögzítése.

- Hófogók beépítése.

- Tetőkibúvó ajtó elhelyezése.

- Kéményseprőjárda elhelyezése.

- Ereszdeszkázat készítése.

- Faanyag festése.

- Villámvédelem kialakítása.

- Villámvédelem mérése.

- Egyedi lakatos szerkezetek elhelyezése és szerelése fa tetőszerkezethez- vonóvasak és kiegészítő szerelvényeik.

- Kézi rozsdamentesítés könnyű rozsdásodás esetén, felület előkészítés alap-közbenső és fedőmázolás tetőszerkezeti acél elemeken.

- Állványépítés és bontás.

- Gépköltség.

- Homlokzatvakolat javítása kémények oldalfelületein gúz és alapvakolat és simítóvakolat.

- Homlokzatfestés kémények oldalfelületein és kéményfejeken csekély diffúziós ellenállású, jó fedő- és repedésáthidaló képességű a meszelt felület textúráját adó homlokzatfesték felvitele utómunkálatokkal komplett.

### Hiányzó palák cseréje, pótlása:

- Tetőfelület tisztítása, nagynyomású mosóberendezéssel.

- Kellősítés.

- Bitumenes szigetelőanyag felvitele.

- Szélek ragasztása ráégetéssel, saját anyagával.

- Szélek rögzítése viharlécekkel.

- Bitumenes lemez rögzítése 10 cm-enkénti szegezéssel.

- Hófogók beépítése.

- Tetőgerinc fedése és rögzítése viharkapcsokkal.

- Villámvédelem kialakítása.

- Villámvédelem mérése.

- Hulladék pala elszállítása, veszélyes hulladék megsemmisítése.

- Állványzat építése, bontása.

- Gépköltség.

## Lapostetők javítása bitumenes lemezzel:

- Tetőfelület tisztítása.

- Bitumenes lemez bontása.

- Egyenetlenségek javítása.

- Hőszigetelő réteg elhelyezése.

- Jégékek kialakítása.

- Kellősítés.

- Alaplemez elhelyezése, csapadékvíz elleni szigetelés alátét rétege, oxidált bitumenes lemezzel, egy rétegben, vízszintes felületre. GV 4 mm üvegfátyol hordozórétegű oxidbitumenes lemez saját anyagával, hővel ragasztva.

- Dilatáció kialakítása.

- Palaőrleményes lemez felhelyezése, csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege APP modifikált polimer bitumenes lemezzel felső oldalon sugárzás visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, vízszintes felületen, 5 kg/m2 poliészterfátyol hordozórétegű plasztomer zárólemez saját anyagával ragasztva.

- Vízszintes felületi dilatáció lefedése egy réteg a tetőszigetelés anyagával megegyező bitumenes lemezzel, 50 cm kiterített méretben.

- Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, APP modifikált polimer bitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben függőleges felületen 5 kg/m2 poliészterfátyol hordozórétegű plasztomer zárólemez. Attika falak, felépítmények lábazata felületén.

- Viharlécek elhelyezése, rögzítése.

- Páraszellőzők elhelyezése.

- Függőleges felületek kialakítása.

- Villámvédelem kialakítása.

- Villámvédelem mérése.

- Veszélyes hulladék elszállítása, megsemmisítése.

- Állványzat építése és bontása.

- Gépköltség.

## EPDM vagy műanyag tetőszigetelés javítása, cseréje:

- Tetőfelület tisztítása.

- Tetőterhelő kavics letermelése, tisztítása.

- Gumitető bontása.

- A szigetelőréteg cseréje, javítása.

- Jégékek kialakítása.

- EPDM lemez felvitele, ragasztása.

- Viharlécekkel rögzítés.

- Tetőterhelő kavics visszahelyezése.

- Villámvédelem kialakítása.

- Villámvédelem mérése.

- Veszélyes hulladék megsemmisítése.

# Esővíz elvezetések

## Két vízorros attika falfedés készítése alátétlemezzel és alátéttel rögzítve,
6 méterenként dilatáció készítésével, titáncink lemezből:

- 60-as kiterített szélességben.

- 80-as kiterített szélességben.

- 100-as kiterített szélességben.

- Falegyen kialakítása.

# tényezők

- A munka végzése a menetrendszerű forgalmat és munkavégzést nem akadályozhatja

- A munka nem hatósági engedélyköteles

# Garancia

- A tetőfelújítási munkák elkezdése előtt a területen fényképes állapotfelmérést kell végezni

- A tetőfelújítási munkákra minimálisan 10 év garanciát kell vállalni a kivitelezőnek.